# Obnova zahrady Kinských v Praze 5

Rekonstrukce parkových cest

SO 32- 6 – Komunikace, parkové cesty, zpevněné plochy

Zpevnění svahu komunikace mikropilotami – úsek T, S, J

Na základě vlastního průzkumu a Inženýrsko-geologického posudku (jeho podstatná část je přiložená v závěru této zprávy) je navrženo zpevnění okraje v několika částech parkové cesty, která je určena k pojíždění vozidly zahradní údržby a ostatní obsluhy.

Pojížděná komunikace prochází horizontálně přes celou zahradu Kinských a to od vjezdu z ulice Holečkova kolem horního jezírka s lachtanem a bývalé restaurace k úseku J (kde se rozdvojuje) a dále úsekem S a T až k severnímu vstupu (vjezdu) v Hladové zdi do zahrady Nebozízek. Zaměřený průjezd Hladovou zdí je šířky 2,52m a výšky 3,07m s 20ti cm vyklenutím. Současná šířka vozovky cca 3,0m  se v úseku S a T zužuje na 2,75m.

V úsecích T a S je vnější okraj komunikace viditelně propadlý sesuvem půdy, proto zpevnění svahu pro komplexní obnovu vozovky je opodstatněné. V celém úseku T se bude navíc realizovat nová dešťová kanalizace (SO.37-6). Úsek J, kde jsou také navrženy mikropiloty, je prudký svažitý oblouk, pod kterým je navržena nová serpentina (viz SO.08-6 úsek J), jejíž realizace stabilitu svahu může narušit.

Jižní svah úseku T byl již zabezpečován a zpevňován opěrnou kamennou zdí (v délce cca 60m) cca 3m pod patou vozovky, jejíž nadzemní část je v současné době místy zcela rozpadlá a neplní funkci opěrné stěny. V rámci SO.30/B-6 se nadzemní část odstraňuje a základ opěrné zdi se ponechává.

Před zahájením vlastní pilotáže, je nutné se seznámit s přípravou území, jejíž činnosti musí realizaci mikropilot předcházet. Jedná se o SO.30/A-6 Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů, SO.30/B-6 Příprava území a výkopové práce, které jsou obsaženy ve vlastním SO.32-6. V neposlední řadě je důležité zkoordinovat další činnosti a stavební práce, které budou v rámci předkládané dokumentace v okolí popisovaných úseků probíhat.

Stavební firma, která bude mikropiloty provádět, musí předem vytipovat a prověřit možné vjezdy do zahrady a s tím volit i vhodnou stavební techniku a brát ohled na přírodní svažitý charakter parku a již zrekonstruované  komunikace ve 4.etapě.

Veškerá stavební činnost  bude  prováděna s maximální opatrností vzhledem k charakteru celé zahrady, složitosti terénu, hustému porostu dřevin (zejména se musí chránit jejich kořenový systém min. 2,5m od středu kmene). Dopravní trasy a vymezení ploch pro zařízení staveniště bude upřesněno podle pokynů zástupce investora. V zahradě Kinských je sídlo zahradní údržby, která musí být o stavební činnosti informována.

Popis technického provádění - platí pro všechny tři úseky T, S, a J

V rámci rekonstrukce parkových cest bude provedeno vyztužení svahu pod krajnicí rekonstruovaného úseku parkové cesty vedle krajního obrubníku prostřednictvím tahových mikropilot se žlb. převázkou. Délka úseků, kde dojde k zajištění svahu je :

úsek J – 10m

úsek S – cca 30m,  sleduje úsek komunikace v zatáčce při daném poloměru.

úsek T - cca 60m, koresponduje s délkou stávající kamenné opěrné zídky ve svahu, která je místy rozpadlá a předpokládá se pouze demolice nadzemní části, s možností ponechání základového pasu ve svahu

Výchozím podkladem pro předkládaný návrh zpevnění byly výsledky kopaných sond K 14 ÷ K 17 včetně uvedených závěrů v „Geotechnickém posudku“ zájmového území, zpracovaného firmou GeoTec – GS, a.s. v 11.04. Z tohoto posudku vyplývá, že v podloží rekonstruovaných komunikací se nachází hlinitopísčité či hlinitoštěrkovité navážky. Úroveň skalního podloží, předpokládané pískovce či křídové sedimenty, jak vyplývá z dříve prováděných průzkumů, se nachází v hloubce cca  ve 3,0 m pod povrchem terénu. Proto byla po konzultaci se zpracovatelem geotechnického posouzení zvolena varianta hlubinného založení opěrné zídky komunikace.

Piloty z ocelové válcované trubky ø 89x10, délky cca 5,0 m, budou osazené do vrtu ø 150 mm s osovou vzdáleností 2,50 m. Budou zakončeny deskou z ocelového plechu. Zvolená délka kořene tahové části je 3,0 m, s výpočtovou hodnotou plášťového tření f = 0,06 MPa pro uvažovanou jemnozrnnou zeminu v podzákladí.

Horní úroveň převázky bude shodná s úrovní zemní pláně rekonstruované cesty. Převázka velikosti 600 x 450 mm bude vyztužena jako žlb. práh tahovou výztuží při obou površích a smykovou výztuží prostřednictvím čtyřstřižných třmínků. Pro určený stupeň vlivu prostředí XC1 dle ČSN EN 206-1 bude použit beton třídy C 20/25 a betonářská výztuž 10 425 – V při procentu vyztužení tahovou výztuží 1%.

Poznámka

V úseku T a J, v místě stávajícího zachovaného stromu s předepsanou ochranou, se mikropiloty umístí vždy symetricky od osy stromu.

V Praze dne 30.11.2004					Ing. Beránek