Obnova zahrady Kinských v Praze 5

Rekonstrukce parkových cest

# S.O.08 – 6    úsek   P  -  schodiště

## T E C H N I C K Á        Z P R Á V A

## Současný stav

Úsek P je místo, kde se sbíhá několik cest z různých směrů v různých spádech a tvoří tak nepřehledný komunikační uzel. Snahou dokumentace je toto sběžiště napravit a vytvořit zde navíc vyhlídku na Prahu, která zde bude mít své opodstatnění. Nové řešení je součástí SO.32-6 Komunikace a parkové cesty, SO.08-6 řeší pouze stavební objekt vloženého schodiště.

## Příprava území

Příprava území je plně obsažena ve SO.30/B-6 a SO.30/A-6 ( Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů). Vlastní výkopy pro schodiště i pro skrytou opěrnou zídku jsou logicky zařazeny do tohoto stavebního objektu (SO.08-6).

## Navrhovaný stav

Schodiště je vloženo do závěru pěší cesty, která směřuje od úseku H vzhůru až k výše popisovanému komunikačnímu uzlu P, kde se oproti své současné trase odkloňuje do svahu o celou svou šířku cesty. V tomto svahu je navrženo schodiště P. Navazující pěší cesty řeší SO.32-6.

Schodiště, které má 12 stupňů 130/350mm, je vytvořeno ze žulových štípaných obrubníků 100/500/250mm pokládaných na výšku do betonového lože. Betonové lože tvoří pod stupni betonovou desku, která bude vyztužená KARI sítí 5/150 x 5/150mm. Výplně stupňů je z drobné žulové kostky 60/60/60mm kladených v řádcích do pískového lože. Stupnice bude v mírném sklonu, takže celková výška stupně bude 140mm. Žulový materiál bude žlutavého odstínu. Stupně schodiště budou mít příčný sklon 2% směrem ke svahu.

Na vnější straně svahu schodiště bude provedena opěrná zídka, která svah zpevní a zároveň přenese zatížení od obrubníku, který bude v částečném násypu. Základ šířky 0,9m bude proveden z prokládaného betonu na výšku 0,5m na který se nadezdí dvě tvárnice -  bednící dílce ztraceného bednění s použitím armokoše z oceli V10. Opěrná zídka bude po doplnění svahu celá skrytá pod terénem. V tomto úseku, dlouhém cca 7,5m, budou do tvárnic kotveny sloupky zábradlí. Opěrná zídka bude 2x směrově lomená, bude zpevňovat i svah přilehlé „dolní vyhlídky“ a část cesty s rampovými stupni navazující z opačného směru. Materiál pro opěrnou zídku je volen s ohledem na požadavek ručního provádění v tomto strmém úseku.

## Vytýčení

Pro vytýčení schodiště i celého navrhovaného úseku P s vyhlídkou a zálivem pro lavičky jsou vytipovány určující body v souřadnicích, které jsou uvedeny a označeny ve Vytyčovací situaci úseku P v tomto stavebním objektu SO.08-6, č.v. 6. Potvrzení vytýčení úseku P provede projektanta na stavbě v rámci autorského dozoru.

## Odvodnění

Schodiště je odvodněno příčným sklonem a sklonem jednotlivých stupnic, odvodňovací žlábek  shora navazující cesty je před schodištěm ukončen vpustí, zaústěné do dešťové kanalizace. Žlábek přerušený schodištěm dále pokračuje podél cesty pod schodištěm.

## Ohumusování a terénní úpravy

V rámci terénních úprav se provede pouze zpětný zásyp opěrné zídky, ostatní úpravy včetně ohumusování je specifikováno ve SO.31-6  Terénní úpravy.

## Kácení a ochrana stromů

Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů dotčených stavební činností  podrobně řeší SO.30/A-6.

## Sadové úpravy

Nové výsadby jsou řešeny v SO.33-6 Sadové úpravy.

## Veřejné osvětlení

Veřejné (parkové) osvětlení řeší stavební objekt  SO.40-6. Kolem vnitřní strany schodiště prochází nový kabel veřejného osvětlení.

## Zábradlí

Na vnější straně (a dále na navazujících cestách) je navrženo masivní dřevěné zábradlí, které je zpracováno ve SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí. V místech zpevnění svahu skrytou opěrnou zdí budou sloupky zábradlí kotveny do tvárnice ztraceného bednění.

## Ochrana přírody

Veškerá stavební činnost  bude  prováděna s maximální opatrností vzhledem k charakteru celé zahrady, složitosti terénu, hustému porostu dřevin (zejména se musí chránit jejich kořenový systém min. 2,5m od středu kmene) a s ohledem na již zrekonstruované cesty ve střední a jižní části zahrady. S přihlédnutím k těmto skutečnostem se musí volit i vhodná technika pro provádění.

Dopravní trasy a vymezení ploch pro zařízení staveniště bude upřesněno podle pokynů zástupce investora.

V zahradě Kinských je sídlo zahradní údržby, která musí být o stavební činnosti informována.